Auf Wunsch erstellen wir einen kostenlosen maßgeschneiderten LV- Vorschlag für Sie.

Ausschreibungstext

Verbundträger mit Farbanstrich und Brandschutzbekleidung

........ Stück	Verbundträger, einschließlich der erforderlichen Verbundmittel, Steifen

und Auflagerplatten.

Trägerlänge:   ……….. m

Im Bauzustand freitragend/abgestützt

Konstruktionshöhe einschließlich oberer Betondeckung

und Brandschutz:   ……….. cm

Bemessungsschnittgrößen:

max. Md =	……….. kNm

max. Vd =	……….. kN

Trägerüberhöhung für Eigengewichtslasten.

Korrosionsschutz, bestehend aus Strahlentrostung Sa 2 ½ und werkseitigem

Grundanstrich aus nicht verseifendem Beschichtungsstoff, Schichtdicke 80 µm,

geeignet zum späteren Aufbringen von Spritzputz/Plattenverkleidung/Brand-

schutzanstrich für die Brandklasse: (bitte auswählen)	R90 / R120 / R180

Lieferfirma:

spannverbund GmbH

Auf der Lind 13

65529 Waldems-Esch

Telefon 06126 9301-0

Telefax 06126 9301-10

zentrale@spannverbund.de

Lieferung frei Baustelle unabgeladen		EP:  € .....................	GP:  € .........................

Montage: 			EP:  € .....................	GP:  € .........................

Alternative Textkomponente für Durchlaufträger

Trägerlänge:   ……….. m, als Durchlaufträger

Bemessungsschnittgrößen:

max. Md,Feld =	……….. kNm

min. Md,Stütz =           -	……….. kNm

max. Vd,Randstütze =	……….. kN

max. Vd =	……….. kN