Auf Wunsch erstellen wir einen kostenlosen massgeschneiderten LV- Vorschlag für Sie.

Liefern und Versetzen von Geilinger-Stützen®

##### mit Fuss- und Kopfplatten

Auf Wunsch erstellen wir einen kostenlosen massgeschneiderten LV- Vorschlag für Sie.

Liefern und Versetzen von Geilinger-Stützen®

##### mit Fuss- und Kopfplatten

Ausschreibung, LV-Textvorschlag

(Lasten und Geometrieangaben beispielhaft)

1. 	Liefern von Geilinger-Stützen® mit bauaufsichtlicher Zulassung

Geilinger-Stützen® bestehen aus einem Kern und einem Rohrmantel aus Stahl, so wie den erforderlichen Verbundmitteln innerhalb der Stütze zum Sicherstellen der Verbundwirkung.

Der Zwischenraum wird auf der Baustelle mit tragendem Beton gefüllt. Stützen mit Fuss- und Kopfplatte können auch werkseitig ausbetoniert geliefert werden.

Geilinger-Stützen® werden dimensioniert, hergestellt und geliefert durch:

Vertretung in Österreich:

Spannverbund Bausysteme GmbH 		Dipl.-Ing. Franz Schüller

Feldstrasse 66 				Prinz-Eugen-Strasse 80/22

CH-8180 Bülach 				A-1040 Wien

Tel. + 41 44 / 862 52 00			Tel. +43 664 923 4050

info@spannverbund.ch 			schueller@spannverbund.eu

Oberflächenschutz: 				Einbetonierte Teile roh,

sichtbare Teile SA 2.5 + 60m.

Deckanstrich bauseits.

Feuerwiderstand (bitte auswählen)		R90 / R120 / R180

Statik:

Der statische Nachweis der Stützen im Kalt- und Heißzustand ist vom Stützenlieferanten in prüffähiger Form zu erstellen und zusammen mit den Werkstattplänen in die Einheitspreise einzurechnen. Aufgrund des massiven Stahlkerns ist für die statische Berechnung der Stützen

eine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich. Geilinger-Stützen® sind vom Deutschen Institut für Bautechnik DIBT bauaufsichtlich zugelassen mit der Zulassung-Nr. Z-26.3-60.

Stützenmomente:

Allfällige Stützenkopf- bzw. fussmomente aus Rahmenwirkung (Deckeneinspannmomente) bei gleichmässig belasteten Flachdecken sind vom Auftragnehmer selbst zu ermitteln und bei der Kalkulation der Stützen mit einzurechnen.

Sollten andere Systeme als das o.g. angeboten werden, so sind die entsprechenden bautechnischen Zulassungen sowie die statischen Nachweise im Kalt- und im Heissfall mit der Angebotsabgabe vorzulegen.

##### Die vorgegebenen Stützendurchmesser sind unbedingt einzuhalten!

1.10	Stützentyp: 					EG-1 im EG (Innenstütze)
Stützenquerschnitt, außen:			 219 mm 
max. Stützenlasten (charakteristisch):	NG,k = 1’150 kN, NQ,k = 570 kN
Länge (OK Decke-UK Decke)		L   = 2.75 m

Mit angeschweisster Fussplatte	max.	300 x 300 mm

und angeschweisster Kopfplatte	max.	300 x 300 mm

(allfälliger Brandschutz der Kopfplatte

bauseits)

ausbetoniert geliefert

7 Stück	 				EP:	€ ....................	GP:	€ .........................

1.20	Stützentyp: 					EG-2 im EG (Randstütze)
Stützenquerschnitt, außen:			 219 mm 
max. Stützenlasten (charakteristisch):	NG,k = 650 kN, NQ,k = 310 kN
Länge (OK Decke-UK Decke)		L   = 2.75 m

Mit angeschweisster Fussplatte	max.	250 x 250 mm

und angeschweisster Kopfplatte	max.	250 x 250 mm

(allfälliger Brandschutz der Kopfplatte

bauseits)

ausbetoniert geliefert

4 Stück	 				EP:	€ ....................	GP:	€ .........................

usw.

Summe Titel 1: Liefern von Geilinger-Stützen®			GP:	€ .........................

2. Versetzen von Geilinger-Stützen

inkl. Abladen, Einmessen und Fixieren so wie

Untergiessen der Fussplatten mit Fliessmörtel

max. Versetzgewicht (komplett)		ca. ...............to / Stk

33 Stück	 				EP:	€ ....................	GP:	€ .........................