Auf Wunsch erstellen wir einen kostenlosen massgeschneiderten LV- Vorschlag für Sie.

Liefern und Versetzen von Geilinger-Stützen®

Ausschreibung, LV-Textvorschlag – Standardtext

(Lasten und Geometrieangaben beispielhaft)

1. 	Liefern von Geilinger-Stützen® mit bauaufsichtlicher Zulassung

Geilinger-Stützen® bestehen aus einem Kern und einem Rohrmantel aus Stahl, so wie den erforderlichen Verbundmitteln innerhalb der Stütze zum Sicherstellen der Verbundwirkung.

Der Zwischenraum wird auf der Baustelle mit tragendem Beton gefüllt. Stützen mit Fuss- und Kopfplatte können auch werkseitig ausbetoniert geliefert werden.

Geilinger-Stützen® werden dimensioniert, hergestellt und geliefert durch:

Vertretung in Österreich:

Spannverbund Bausysteme GmbH 		Dipl.-Ing. Franz Schüller

Feldstrasse 66 				Prinz-Eugen-Strasse 80/22

CH-8180 Bülach 				A-1040 Wien

Tel. + 41 44 / 862 52 00			Tel. +43 664 923 4050

info@spannverbund.ch 			schueller@spannverbund.eu

Oberflächenschutz: 				Einbetonierte Teile roh,

sichtbare Teile SA 2.5 + 60m.

Deckanstrich bauseits.

Feuerwiderstand (bitte auswählen)		R90 / R120 / R180

Ausbetonieren				bauseits

Statik:

Der statische Nachweis der Stützen im Kalt- und Heißzustand ist vom Stützenlieferanten in prüffähiger Form zu erstellen und zusammen mit den Werkstattplänen in die Einheitspreise einzurechnen. Aufgrund des massiven Stahlkerns ist für die statische Berechnung der Stützen

eine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich. Geilinger-Stützen® sind vom Deutschen Institut für Bautechnik DIBT bauaufsichtlich zugelassen mit der Zulassung-Nr. Z-26.3-60.

Sollten andere Systeme als das o.g. angeboten werden, so sind die entsprechenden bautechnischen Zulassungen sowie die statischen Nachweise im Kalt- und im Heissfall mit der Angebotsabgabe vorzulegen.

##### Die vorgegebenen Stützendurchmesser sind unbedingt einzuhalten!

1.10	Stützentyp: 					EG-1 im EG

Stützenlage: (bitte auswählen)			Innenstütze / Randstütze / Eckstütze
Stützendurchmesser:				 356 mm 
Geschosshöhe (OK Decke-OK Decke)	L   = 3.70 m

Deckenstärke:					h = 30 cm

Deckenbetongüte:				C 30/37

Füllbeton (bauseits):				C 35/45

Schnittgrössen:	NG,k 	= 4’100 kN, 	NQ,k 	= 2’100 kN

(ohne Anprall, charakteristisch)	MG,k,x	= 45 kNm, 	MQ,k,x 	= 20 kNm

MG,k,y	= 22 kNm, 	MQ,k,y 	=   9 kNm

Anprall-Last:	Hk	= 100 kN

in Höhe 0.50 m über Stützenfuss

Feuerwiderstand: (bitte auswählen)		R90 / R120 / R180

inkl. statischer Berechnung			im Kalt- und Heissfall

Kopf: (bitte auswählen)				Mit angeschweisster Kopfplatte

Mit angeschweisstem Europilz®

Mit Kopfbolzendübeln / Blechen, zur Lasteinleitung

aus Stahlbetonstütze, -wand, -OZ oder -UZ

Fuss: (bitte auswählen)				Mit angeschweisster Fussplatte

Mit Fundament-Europilz®

Mit Kopfbolzendübeln / Blechen, zur Lastausleitung

in Stahlbetonstütze, -wand, -OZ oder -UZ

7 Stück	 				EP:	€ ....................	GP:	€ .........................

2. 	Versetzen von Geilinger-Stützen

inkl. Abladen, Einmessen, Fixieren und Ausbetonieren mit mind. Beton C35/45, Grösstkorn

16 mm, so wie Untergiessen der Fussplatten mit Fliessmörtel

max. Versetzgewicht				ca. ...............to / Stk

Betonvolumen					ca. ...............m3

7 Stück	 				EP:	€ ....................	GP:	€ .........................