Auf Wunsch erstellen wir einen kostenlosen massgeschneiderten LV- Vorschlag für Sie.

Liefern und Versetzen von Geilinger-Stützen®

##### mit angeschweisstem Europilz®

Auf Wunsch erstellen wir einen kostenlosen massgeschneiderten LV- Vorschlag für Sie.

Liefern und Versetzen von Geilinger-Stützen®

##### mit angeschweisstem Europilz®

Ausschreibung, LV-Textvorschlag

(Lasten und Geometrieangaben beispielhaft)

1. 	Liefern von Geilinger-Stützen® mit bauaufsichtlicher Zulassung

Geilinger-Stützen® bestehen aus einem Kern und einem Rohrmantel aus Stahl, so wie den erforderlichen Verbundmitteln innerhalb der Stütze zum Sicherstellen der Verbundwirkung.

Der Zwischenraum wird auf der Baustelle mit tragendem Beton gefüllt. Stützen mit Fuss- und Kopfplatte können auch werkseitig ausbetoniert geliefert werden.

Geilinger-Stützen® und Europilz® werden dimensioniert, hergestellt und geliefert durch:

Vertretung in Österreich:

Spannverbund Bausysteme GmbH 		Dipl.-Ing. Franz Schüller

Feldstrasse 66 				Prinz-Eugen-Strasse 80/22

CH-8180 Bülach 				A-1040 Wien

Tel. + 41 44 / 862 52 00			Tel. +43 664 923 4050

info@spannverbund.ch 			schueller@spannverbund.eu

Oberflächenschutz: 				Einbetonierte Teile roh,

sichtbare Teile SA 2.5 + 60m.

Deckanstrich bauseits.

Feuerwiderstand (bitte auswählen)		R90 / R120 / R180

##### Ausbetonieren				bauseits

Statik:

Der statische Nachweis der Stützen im Kalt- und Heißzustand ist vom Stützenlieferanten in prüffähiger Form zu erstellen und zusammen mit den Werkstattplänen in die Einheitspreise einzurechnen. Aufgrund des massiven Stahlkerns ist für die statische Berechnung der Stützen

eine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich. Geilinger-Stützen® sind vom Deutschen Institut für Bautechnik DIBT bauaufsichtlich zugelassen mit der Zulassung-Nr. Z-26.3-60.

Stützenmomente:

Allfällige Stützenkopf- bzw. fussmomente aus Rahmenwirkung (Deckeneinspannmomente) bei gleichmässig belasteten Flachdecken sind vom Auftragnehmer selbst zu ermitteln und bei der Kalkulation der Stützen mit einzurechnen.

Sollten andere Systeme als das o.g. angeboten werden, so sind die entsprechenden bautechnischen Zulassungen sowie die statischen Nachweise im Kalt- und im Heissfall mit der Angebotsabgabe vorzulegen.

##### Die vorgegebenen Stützendurchmesser sind unbedingt einzuhalten!

1.10	Stützentyp: 					EG-1 im EG (Innenstütze)
Stützenquerschnitt, außen:			 324 mm 
max. Stützenlasten (charakteristisch):	NG,k = 4’100 kN, NQ,k = 2’100 kN
Länge (OK Decke-OK Decke)		L   = 3.70 m

Mit angeschweisster Fussplatte		(siehe LV-Pos. 2)

und angeschweisstem Europilz® 		(siehe LV-Pos. 3)

7 Stück	 				EP:	€ ....................	GP:	€ .........................

1.20	Stützentyp: 					EG-2 im EG (Rand-/Eckstütze)
Stützenquerschnitt, außen:			 273 mm 
max. Stützenlasten (charakteristisch):	NG,k = 2’250 kN, NQ,k = 1’150 kN
Länge (OK Decke-OK Decke)		L   = 3.70 m

Mit angeschweisster Fussplatte		(siehe LV-Pos. 2)

und angeschweisstem Europilz® 		(siehe LV-Pos. 3)

4 Stück	 				EP:	€ ....................	GP:	€ .........................

1.30	Stützentyp: 					O1-1 im 1.OG (Innenstütze)
Stützenquerschnitt, außen:			 324 mm 
max. Stützenlasten (charakteristisch):	NG,k = 3’550 kN, NQ,k = 1’800 kN
Länge (OK Decke-OK Decke)		L   = 3.40 m

Mit angeschweisstem Europilz® 		(siehe LV-Pos. 3)

und Steckanschluss am Fuss		(siehe LV-Pos. 4)

7 Stück	 				EP:	€ ....................	GP:	€ .........................

1.40	Stützentyp: 					O1-2 im 1.OG (Rand-/Eckstütze)
Stützenquerschnitt, außen:			 273 mm 
max. Stützenlasten (charakteristisch):	NG,k = 1’900 kN, NQ,k = 970 kN
Länge (OK Decke-OK Decke)		L   = 3.40 m

Mit angeschweisstem Europilz® 		(siehe LV-Pos. 3)

und Steckanschluss am Fuss		(siehe LV-Pos. 4)

4 Stück	 				EP:	€ ....................	GP:	€ .........................

Summe Titel 1: Liefern von Geilinger-Stützen®			GP:	€ .........................

#### 2. 	Stützenfussplatten

am Fuss von Stützen werkseitig ange-

schweisst zur Weiterleitung der Stützen-

lasten in den Stahlbeton

2.10	Plattentyp FPL1

max. Stützenlasten (charakteristisch):	NG,k = 4’100 kN, NQ,k = 2’100 kN

Abmessungen				max.	500 x 500 mm

7 Stück	 				EP:	€ ....................	GP:	€ .........................

2.20	Plattentyp FPL2

max. Stützenlasten (charakteristisch):	NG,k = 2’250 kN, NQ,k = 1’150 kN

Abmessungen				max.	400 x 400 mm

4 Stück	 				EP:	€ ....................	GP:	€ .........................

Summe Titel 2: Fussplatten					GP:	€ .........................

3. 	Geilinger-Stahlpilze System Europilz® mit bauaufsichtlicher Zulassung,

an den Geilinger Stützen® werkseitig angeschweisst

Europilz® ist ein Durchstanzsystem aus einem einbetonierten, liegenden Rost aus Stahl, der

eine unsichtbare Stützenkopfverbreiterung für Flachdecken oder Stützenfussverbreiterung in Fundamentplatten darstellt.

An Stützen angeschweisste Pilze werden in einem Arbeitsgang zusammen mit der Stütze versetzt.

Europilz® wird dimensioniert, hergestellt und geliefert durch:

Vertretung in Österreich:

Spannverbund Bausysteme GmbH 		Dipl.-Ing. Franz Schüller

Feldstrasse 66 				Prinz-Eugen-Strasse 80/22

CH-8180 Bülach 				A-1040 Wien

Tel. + 41 44 / 862 52 00			Tel. +43 664 923 4050

info@spannverbund.ch 			schueller@spannverbund.eu

Oberflächenschutz: 				Einbetonierte Teile, roh

Feuerwiderstand				R90

Der statische Nachweis der Pilze ist vom Pilzlieferanten in prüffähiger Form zu erstellen und zusammen mit den Werkstattplänen in die Einheitspreise einzurechnen. Für die statische Berechnung der Stahlpilze ist das Zusammenwirken des Stahlpilzes mit dem Beton durch eine bauaufsichtliche Zulassung nachzuweisen. Europilz® ist vom Deutschen Institut für Bautechnik DIBT bauaufsichtlich zugelassen mit der Zulassung-Nr. Z-15.1-234.

Der Lasterhöhungsfaktor β (Beiwert zur Berücksichtigung der nichtrotationssymmetrischen Querkraftverteilung aufgrund stark unterschiedlicher Spannweiten) ist zusätzlich zu berücksichtigen. Falls er im Text nicht angegeben wird, ist er vom Pilzlieferanten selbst zu bestimmen.

Notfallbewehrung (= Kollapsbewehrung zum Vermeiden eines fortschreitenden Versagens beim Durchstanzen) ist vom Pilzlieferanten anzugeben und wird über die LV-Positionen betreffend Stahlbewehrung abgerechnet.

Allfällige zusätzlich erforderliche Durchstanz-/Schubbewehrungen ausserhalb der Pilze aufgrund des Durchstanznachweises (HDB-Doppelkopfanker) sind im Sinne einer statischen Komplettlösung der Durchstanzpunkte statisch vom Pilzlieferanten selbst zu bestimmen und in

die Einheitspreise mit einzurechnen.

3.10	Pilztyp:					DI-1

Pilzlage:					Decken über EG und 1.OG

Stützenlage:					Innenstütze

Stützenart: 					Geilinger-Stütze®

Stützenabmessung:				a/b bzw. Ø = Ø32.4(cm)

Plattenstärke:					h = 30 cm

Statische Höhe:				d = 25 cm

Betongüte der Platte				C30/37

Totale Flächenlast der Platte			pEd = 17.5 kN / m2

Auflagerlast (charakteristisch)	max.	VG,k + VQ,k = 1’100 kN
Spannweiten Lx1/ Lx2 x Ly1/ Ly2		7.80 / 7.65 x 7.80 / 7.80 m

Der Erhöhungsbeiwert β

ist zusätzlich zu berücksichtigen.

Mittl. Biegebewehrungsgrad			l = 1.25 % (aus Durchstanzen)

Deckendurchbrüche im

Durchstanzbereich:				keine

inkl. statischer Berechnung			Durchstanznachweis und Pilzbemessung

inkl. allfälliger (falls erforderlich)

zusätzlicher Durchstanz-/Schubbewehrung

in Form von HDB-Doppelkopfankern

ausserhalb des Stahlpilzes

14 Stück	 				EP:	€ ....................	GP:	€ .........................

3.20	Pilztyp:					DR-1

Pilzlage:					Decken über EG und 1.OG

Stützenlage:					Randstütze

Stützenart: 					Geilinger-Stütze®

Stützenabmessung:				a/b bzw. Ø = Ø27.3(cm)

Plattenstärke:					h = 30 cm

Statische Höhe:				d = 25 cm

Betongüte der Platte				C30/37

Totale Flächenlast der Platte			pEd = 17.5 kN / m2

Auflagerlast (charakteristisch)	max.	VG,k + VQ,k = 500 kN
Spannweiten Lx1/ Lx2 x Ly1			7.80 / 7.65 x 7.80 m

Abstand Deckenrand/Stützenachse:	min.	ry ≥ 60 cm

Der Erhöhungsbeiwert β (Randstütze)

ist zusätzlich zu berücksichtigen.

Mittl. Biegebewehrungsgrad			l = 0.75 % (aus Durchstanzen)

Deckendurchbrüche im

Durchstanzbereich:				keine

inkl. statischer Berechnung			Durchstanznachweis und Pilzbemessung

inkl. allfälliger (falls erforderlich)

zusätzlicher Durchstanz-/Schubbewehrung

in Form von HDB-Doppelkopfankern

ausserhalb des Stahlpilzes

6 Stück	 				EP:	€ ....................	GP:	€ .........................

3.30	Pilztyp:					DE-1

Pilzlage:					Decken über EG und 1.OG

Stützenlage:					Eckstütze

Stützenart:					Geilinger-Stütze®

Stützenabmessung:				a/b bzw. Ø = Ø27.3(cm)

Plattenstärke:					h = 30 cm

Statische Höhe:				d = 25 cm

Betongüte der Platte				C30/37

Totale Flächenlast der Platte			pEd = 17.5 kN / m2

Auflagerlast (charakteristisch)	max.	VG,k + VQ,k = 260 kN
Spannweiten Lx x Ly				7.80 x 7.80 m

Abstand Deckenrand/Stützenachse:	min.	rx ≥ 60 cm;	ry ≥ 45 cm

Der Erhöhungsbeiwert β (Eckstütze)

ist zusätzlich zu berücksichtigen.

Mittl Biegebewehrungsgrad			l = 0.75 % (aus Durchstanzen)

Deckendurchbrüche im

Durchstanzbereich:				keine

inkl. statischer Berechnung			Durchstanznachweis und Pilzbemessung

inkl. allfälliger (falls erforderlich)

zusätzlicher Durchstanz-/Schubbewehrung

in Form von HDB-Doppelkopfankern

ausserhalb des Stahlpilzes

2 Stück	 				EP:	€ ....................	GP:	€ .........................

Summe Titel 3: Liefern von Europilz®				GP:	€ .........................

#### 4. 	Anschlüsse der Geilinger-Stützen® untereinander

zur Einleitung der Last aus der oberen

in die untere Geilinger-Stütze®,

(Geilinger-Steckanschluss,

inkl. Zentrierung und Kontaktstoss-

Toleranzausgleich),

am Stahlkern der Stützen werkseitig

angeschweisst,

Einzuleitende Stützenlast

(charakteristisch):			max	NG,k = 3’550 kN, NQ,k = 1’800 kN

11 Stück	 				EP:	€ ....................	GP:	€.........................

#### Summe Titel 4: Steckanschlüsse					GP:	€ .........................

Summe Titel 1 bis 4							GP:	€ .........................

5. 	Versetzen von Geilinger-Stützen (inkl. angeschweisster Pilze)

inkl. Abladen, Einmessen, Fixieren und Ausbetonieren mit mind. Beton C35/45,

Grösstkorn 16 mm, so wie Untergiessen der Fussplatten mit Fliessmörtel

max. Versetzgewicht				ca. ...............to / Stk

Betonvolumen					ca. ...............m3

22 Stück					EP:			GP:	€ .........................